# 附件3  信息公开表

| 企业名称 | 杭州下沙生物科技有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所在县（市、区） | 杭州市经济 技术开发区 | 地理位置 | 20号大街166号 |
| 企业法人 | 邵君芳 | 电话 | 0571-86571223 |
| 联系人 | 李仿 | 电话 | 0571-86571218 |
| 企业基本情况 | 杭州下沙生物科技有限公司位于杭州经济技术开发区20号大街166号，公司成立于2000年，注册资金8000万元，目前主导产品有：VD3油剂，设计能力为500吨/年；VD3微粒，设计能力为2000吨/年。 企业生产过程中VOCs主要为热化车间及光化车间进行生产时，消耗有机溶剂，产生的一定量有机废气。 |  |  |
| 企业VOCs污染治理概况 | 针对生产过程中VOCs产生情况，我公司采取了以下方式进行治理： - 1、针对热化车间的不溶性低沸点的石油醚尾气和氯苯尾气采用“两级碳纤维吸附回收+水喷淋”预处理工艺，最后通入末端治理设施； - 2、针对热化车间的可溶性高沸点的环己酮尾气和甲醇尾气采用“水喷淋”预处理外，与无组织废气汇总通入末端治理设施； - 3、针对热化车间氧化岗位的尾气（成分为环己酮和石油醚），先通过“水喷淋”预处理后，再通入两级碳纤维吸附设备中进行处理，最好通入末端治理设施； - 4、针对光化车间的甲醇和正己烷尾气采用“两级碳纤维吸附回收+水喷淋”预处理工艺，最后通入末端治理设施； - 5、所有以上废弃汇总至末端治理设施，最后废气经处理后，用引风机到约5米的排放口高空达标排放。末端设施的处理工艺采用的是：“光化学氧化除臭+一级碱吸收”末端处理工艺。 - 根据检测报告数据评估，企业VOCs整治措施达到了《浙江省挥发性有机物污染整治方案》的规定，废气平均净化效率可达到98.54%，臭气浓度平均在174（无量纲），整治绩效符合要求。 |  |  |
| 公开资料清单 | - 企业VOCs治理达标承诺书 - 杭州下沙生物科技有限公司VOCs污染整治达标承诺书 - 为积极响应《浙江省挥发性有机物污染整治方案》要求，改善杭州市环境空气质量，保障人民群众身体健康，我单位向全社会郑重承诺： - 在致力发展生产的同时，牢固树立环保优先理念，遵守环保法律法规，履行社会责任，建设环境友好型企业。 - 二、不断提高员工环保意识，积极主动治理污染，实行规范化、精细化管理，确保VOCs污染整治设备等环保设施高效运转，污染物稳定达标排放。 - 三、完善废气收集与处理，采用整治规范中推荐的合适的废气处理工艺，使VOCs污染气体排放满足相应的排放标准，VOCs减排效果达到整治规范要求。 - 四、主动接受环保部门及社会各界监督，树立良好企业形象。 - 特此承诺！ - 整治工作总结报告及绩效表、评估意见； - 杭州下沙生物科技有限公司根据浙江省浙环发【2013】54号文件，即关于印发《浙江省挥发性有机物污染整治方案》的通知要求，委托浙江省环境工程有限公司对企业的废气进行了整治提升方案设计，采用碳纤维吸附、两级碱处理、“光化学氧化处理+碱吸收”等处理工艺对厂区工艺废气及污水站废气进行提升整治。并委托浙江鸿博环境检测有限公司进行了监测； - 《鸿博环检（2016）气字第601D号》检测报告和《报告编号：HJ2016560》检测报告数据表明，整治提升工作开展后，项目VOCs的排放浓度及速率符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》等相关排放标准的要求。 - 经评估，公司VOCs整治措施达到了《浙江省挥发性有机物污染整治方案》的规定，废气平均净化效率可达到98.54%。臭气浓度平均在174（无量纲），整治绩效符合要求。 |  |  |

填表人：  李仿                      申请时间：2016年 10月 11日